目录

一、产品简介	2

1. 概述	2

2. 特点	2

3. 应用领域	2

二、电气、机械和环境指标	2

1. 电气指标	2

2. 使用环境及参数	3

3. 机械安装图	3

4. 加强散热方式	4

三、驱动器接口和接线介绍	4

1. 接口描述	4

2. 控制信号接口电路	5

3. 控制信号时序图	5

4. 接线要求	6

四、拨码开关功能设定	6

1. 电流设置	6

2. 静态电流设置	7

3. 细分设置	7

五、供电电源选择	7

六、保护功能	8

1. 过压保护	8

2. 欠压保护	8

3. 缺相保护	8

# DM556数字式两相步进驱动器

- 产品简介

- 概述

DM556是格睿物联技术有限公司推出的两相数字式步进驱动器，采用类伺服的控制原理，将矢量控制技术、内置微细分技术、自适应滤波技术融为一体，极大地优化了步进电机的性能，低中高速运行都很平稳，噪音小。精确、平滑的纯正弦电流矢量控制技术有效的减少了电机发热。其性价比极高，能够满足绝大多数场合的应用需要。

DM556驱动器的正常驱动电压范围在DC24~50V，适配峰值电流在5.6A以下，外径42~86mm的两相混合式步进电机。

- 特点

●全新32位DSP技术                   ●便于安装

●可驱动4、6、8线两相步进电机		  ●光隔离差分信号输入

●内置微细分                           ●脉冲响应频率最高可达200KHz（更高可改）

●精密电流控制使电机发热大为降低       ●低振动低噪声

●静止时电流自动减半                   ●具有过压、欠压、缺相等保护功能

- 应用领域

适合各种中小型自动化设备和仪器，例如：雕刻机、打标机、切割机、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望小噪声、高速度的设备应用中应用效果特佳。

# 二、电气、机械和环境指标

- 电气指标

| 说明 | DM556 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输出电流 | 1.4 | - | 5.6 | A |
| 输入电源电压 | 24 | 36 | 50 | VDC |
| 控制信号输入电流 | 7 | 10 | 16 | mA |
| 步进脉冲频率 | 0 | - | 200 | KHz |
| 绝缘电阻 | 50 |  |  | MΩ |

- 使用环境及参数

| 冷却方式 |  | 自然冷却、风扇散热 |
| --- | --- | --- |
| 使用环境 | 场合 | 不能放在其他发热的设备旁，要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体，湿度太大及强振动场所，禁止有可燃气体和导电灰尘 |
|  | 温度 | 0——50℃ |
|  | 湿度 | 40—90%RH |
|  | 振动 | 10~55Hz/0.15mm |
| 保存温度 |  | -20℃~65℃ |

- 机械安装图

正面安装图                                             侧面安装图

图1  安装尺寸图（单位：mm）

※推荐采用侧面安装，散热效果更佳，设计安装尺寸时，注意考虑端子大小及布线！

- 加强散热方式

- 驱动器的可靠工作温度通常在50℃以内，电机工作温度为80℃以内；

- 建议使用时，选择自动半流方式，即电机停止时，电流自动减一半，减少电机和驱动器的发热；

- 安装驱动器时，请采用侧面安装，并使驱动器底面形成较强的空气对流；必要时，机内靠近驱动器处安装风扇，形成空气对流，辅助驱动散热，保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。

# 三、驱动器接口和接线介绍

- 接口描述

- 控制信号接口

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| PUL+ | 脉冲控制信号：+5V-+24V均可驱动，上升沿有效，每当脉冲由高变低时，电机走一微步。为了可靠响应脉冲信号，脉冲宽度应大于2μs。 |
| PUL- |  |
| DIR+ | 方向控制信号：+5V-+24V均可驱动，高/低电平信号。为保证电机可靠换向，方向信号应先于脉冲信号至少5μs建立。电机的初始运行方向与电机接线有关，互换任一相绕组（如A+、A-交换）可以改变电机初始运行方向。 |
| DIR- |  |
| ENA+ | 使能控制信号：+5V-+24V均可驱动，高/低电平信号。用于使能或禁止电机的运行。当ENA+接+5V，ENA-接低电平时，驱动器将切断电机各相的电流使电机处于自由状态，此时步进脉冲不被响应。当不需用此功能时，使能信号端悬空即可。 |
| ENA- |  |

- 强电接口

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| GND | 直流电源地 |
| +VDC | 电源正极，范围：DC24~50V，推荐+36V |
| A+、A- | 电机A相线圈 |
| B+、B- | 电机B相线圈 |

- 状态指示

绿色LED为电源指示灯，当驱动器接通电源时，该LED常亮；当驱动器切断电源时，该LED熄灭。

红色LED为故障指示灯，当出现故障时，该指示灯以3秒为周期循环闪烁；当故障被用户消除时，红色LED常灭。红色LED在3秒内闪烁次数代表不同的故障信息，具体关系如下表所示：

| 序号 | 闪烁次数 | 红色LED闪烁波形 | 故障说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 过压故障（电压>DC50V） |
| 2 | 3 |  | 欠压故障（电压<DC20V） |
| 3 | 5 |  | 电机开路（缺相） |

- 控制信号接口电路

图2  输入接口电路

DM556驱动器控制信号端采用差分式接口电路，可适用差分信号、单端共阴及共阳等接口，内置高速光电耦合器，在环境恶劣的场合，抗干扰能力强。接口电路示意图如图2所示。

▶注意：DM556为5V-24V通用驱动器，因此信号控制端不需要串电阻！

- 控制信号时序图

为了避免一些误动作和偏差，PUL、DIR和ENA应满足一定要求，如下图所示：

图3  控制信号时序图

注释：

- t1：ENA（使能信号）应提前DIR至少5ms，确定为高。一般情况下建议ENA+和ENA-悬空即可。

- t2：DIR至少提前PLS下降沿5μs确定其状态高或低。

- t3：脉冲宽度至少不小于2.5μs。

- t4：低电平宽度不小于2.5μs。

- 接线要求

- 为了防止驱动器受干扰，建议控制信号采用屏蔽电缆线，并且屏蔽层与地线短接，除特殊要求外，控制信号电缆的屏蔽线单端接地：屏蔽线的上位机一端接地，屏蔽线的驱动器一端悬空。同一机器内只允许在同一点接地，如果不是真实接地线，可能干扰严重，此时屏蔽层不接。

- 脉冲和方向信号线与电机线不允许并排包扎在一起，最好分开至少10cm以上，否则电机噪声容易干扰脉冲方向信号引起电机定位不准，系统不稳定等故障。

- 如果一个电源供多台驱动器，应在电源处采取并联连接，不允许先到一台再到一台链状式连接。

- 严禁带电拔插驱动器强电端子，带电的电机停止时仍有大电流流过线圈，带电拔插端子将导致巨大的瞬间感生电动势烧坏驱动器。

- 严禁将导线头加锡后接入接线端子，否则可能因接触电阻变大而过热损坏端子。

- 接线线头不能裸露在端子外，以防意外短路而损坏驱动器。

- 拨码开关功能设定

DM556驱动器采用8位拨码开关，SW1-SW3用于设置电流；SW4选择全流或者半流锁机；SW5-SW8用于细分设置。详细描述如下：

| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流设置 |  |  | 半流 | 细分设置 |  |  |  |

- 电流设置

| 输出峰值电流(A) | 输出有效电流(A) | SW1 | SW2 | SW3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | 1.0 | off | off | off |
| 2.1 | 1.5 | on | off | off |
| 2.7 | 1.9 | off | on | off |
| 3.2 | 2.3 | on | on | off |
| 3.8 | 2.7 | off | off | on |
| 4.3 | 3.1 | on | off | on |
| 4.9 | 3.5 | off | on | on |
| 5.6 | 4.0 | on | on | on |

- 静态电流设置

静态电流可用SW4拨码开关设定，off表示静态电流设为动态电流的一半，on表示静态电流与动态电流相同。一般使用中应将SW4设为off，使得电机和驱动器的发热减少，提高可靠性。脉冲输入停止后，电流自动减至一半。

- 细分设置

| 步数/转 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | on | on | on | on |
| 400 | off | on | on | on |
| 800 | on | off | on | on |
| 1600 | off | off | on | on |
| 3200 | on | on | off | on |
| 6400 | off | on | off | on |
| 12800 | on | off | off | on |
| 25600 | off | off | off | on |
| 1000 | on | on | on | off |
| 2000 | off | on | on | off |
| 4000 | on | off | on | off |
| 5000 | off | off | on | off |
| 8000 | on | on | off | off |
| 10000 | off | on | off | off |
| 20000 | on | off | off | off |
| 25000 | off | off | off | off |

- 供电电源选择

电源电压在规定范围之内都可以正常工作，DM556驱动器最好采用稳压型直流开关电源供电，应注意开关电源的输出电流范围需设成最大。也可以采用非稳压型直流电源供电，但注意应使整流后的电压纹波峰值不超过其规定的最大电压。建议用户使用低于最大电压的直流电压供电，避免电网波动超过驱动器电压工作范围。

▶注意：

- 接线时要注意电源正负极切勿反接；

- 接线时要注意电源接口的位置，切勿接到电机端口上，接好后最好再次确认是否接正确；

- 最好用稳压型直流开关电源供电；

- 采用非稳压型直流电源时，电源电流输出能力应大于驱动器设定电流的60%即可；

- 采用稳压型直流开关电源时，电源的输出电流应大于或等于驱动器的工作电流；

- 为降低成本，两三个驱动器可共用一个电源，但应保证电源功率足够大。

- 保护功能

- 过压保护

当输入电压高于DC50V时，驱动器红灯闪烁2次，且以3秒为周期反复闪烁。此时必须排除故障，重新上电复位。

- 欠压保护

当输入电压低于DC20V时，驱动器红灯闪烁3次，且以3秒为周期反复闪烁。此时必须排除故障，重新上电复位。

- 缺相保护

当上电初始，电机缺相时，驱动器红灯闪烁5次，且以3秒为周期反复闪烁。此时，必须排除故障，重新上电复位。